谈判磋商文件

（招标）

项目名称：汉源县唐富物流园区基础设施项目二期（一标段）挡防工程劳务分包

招标人：雅安市市政建设工程有限公司

2023年5月

- 谈判公告

我公司拟对 汉源县唐富物流园区基础设施项目二期（一标段）挡防工程劳务分包进行谈判磋商确定分包单位，现诚邀具备相应的经营范围、相应资质，遵守中国有关法律、法规，具有良好的服务信誉及服务能力的单位参加。

1.项目名称：汉源县唐富物流园区基础设施项目二期（一标段）挡防工程劳务分包

2.项目内容：唐富物流园区基础设施项目二期（一标段）挡防工程

2.1工程地点：雅安市汉源县唐富镇

2.2清单

| 汉源县唐富物流园区二期一标段挡防工程劳务分包清单控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 合计 | 主要施工内容描述 | 备注 |
| 一 | 挡防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C25片石挡墙（衡重式、仰斜式） | m3 | 17627.4 | 143 | 147.29 | 2596339.75 | 承包范围：图纸范围内所有片石混凝土挡墙。 甲供材料：混凝土、片石 承包内容：基槽开挖及回填、模板安装、片石的抛投、混凝土浇筑、振捣、泄水孔的安装及处理、沉降缝的处理、跑冒漏料处理、柱模板脚封堵、结构面清平找面、养护、缺陷处理、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。如因混凝土用量大于图纸用量，超过部分在结算忠予以扣回。 |  |
| 7 | C30砼桩基冠梁 | m3 | 141.24 | 264 | 271.92 | 38405.98 | 承包范围：图纸范围内所有冠梁。 甲供材料：混凝土、钢筋 承包内容：基槽开挖及回填、支架搭设、模板安装、混凝土浇筑、振捣、沉降缝的处理、缺陷处理、跑冒漏料处理、结构面清平找面、养护、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、钢筋制安、二次转运、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 8 | 灌注桩钻孔 | m | 512 | 935 | 963.05 | 493081.60 | 承包范围：图纸范围内所有桩机。 甲供材料：混凝土、钢筋、声测管 承包内容：乙方负责桩基设备，土方开挖及回填、泥浆外运、吊车、埋设钢护筒，成孔，清孔，钢筋笼制安、二次运输、混凝土灌注、缺陷处理、破桩头，协助检桩、转场、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以延米计算（实际完成量不能超过图纸工程量）。 |  |
| 9 | 混凝土桩板墙 | m3 | 222.22 | 594 | 611.82 | 135958.64 | 承包范围：图纸范围内所有桩板墙。 甲供材料：混凝土、钢筋 承包内容：基槽开挖及回填、模板安装、支架搭设、混凝土浇筑、振捣、沉降缝、变形缝、缺陷的处理、跑冒漏料处理、结构面清平找面、养护、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、钢筋制安、二次转运、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 10 | 护面墙 | m3 | 2111.3 | 132 | 135.96 | 287052.35 | 承包范围：图纸范围内所有护面墙。 甲供材料：砂、水泥、片石 承包内容：基槽开挖及回填、二次转运、人工砌筑、勾缝、压顶、缺陷处理、支架搭设、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 11 | 浆砌挡墙恢复 | m3 | 615 | 132 | 135.96 | 83615.40 | 承包范围：图纸范围内所有浆砌挡墙。 甲供材料：砂、水泥、片石 承包内容：基槽开挖及回填、二次转运、人工砌筑、勾缝、压顶、缺陷处理、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 12 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 224.4 | 33 | 33.99 | 7627.36 | 承包范围：图纸范围内所有水泥砂浆抹面。 甲供材料：砂、水泥 承包内容：材料二次转运、缺陷处理、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以平方米计算。 | 现场实际情况是需要抹灰三次：第一次4cm,第二次2cm ,第三次找平（现场情况无平面） |
| 13 | 改渠工程钢筋混凝土 | m3 | 266.76 | 242 | 249.26 | 66492.60 | 承包范围：图纸范围内所有改渠钢筋混凝土工程。 甲供材料：混凝土、钢筋 承包内容：基槽开挖及回填、模板安装、支架安装、混凝土浇筑、振捣、沉降缝的处理、跑冒漏料处理、结构面清平找面、养护、缺陷处理、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、钢筋制安、二次转运、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以混凝土完成立方米计算。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3708573.67 |  |  |

报价方式：

1、投标人报价为含税价，增值税率为3%增值税专用发票。

- 2、认可本投标单价，投标人应已充分了解项目现场位置、情况、道路交通、储存空间、装卸限制、垂直运输、安全防护、交通疏导等费用及任何其它影响报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔将不予被批准。工程量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量以验收工程量为准，不再额外增加其他费用。

- 3.服务期内单价不得高于投标时最终报价。

3.工期、质量

3.1施工期： 180日历天。

3.2质量：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准。

3.3技术要求：

3.3.1 本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范。

3.3.2执行国家现行的施工、质量检测及验收规范。

3.3.3依照设计文件的要求，本招标工程项目的施工、材料、设备须达到现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行工程建设标准和规范的要求。

4.条件要求：

4.1资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力，一般纳税人资格或者小规模纳税人；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2资质条件

（1）企业具备相关劳务分包的经营范围或资质。

4.3其他条件

（1）投标人现场请带上手持件（单位介绍信原件（或授权委托书原件）、有效身份证（复印件盖鲜章）；营业执照副本复印件（复印件请加盖单位公章）。

（2）本项目为一轮谈判两轮报价，不接受联合体参加谈判。

5.报名及谈判磋商文件领取时间：2023年5月20日—2023年5月22日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。

领取谈判磋商文件地点：公司官网下载。

6.谈判磋商文件递交截止时间和谈判时间： 2023年5月23日 15时 00 分（北京时间）；

谈判磋商文件递交地点和谈判地点：雅安市市政建设工程有限公司1楼开标室（地址：雅安市雨城区和兴街1号）。

7.投标人认为具备项目资格条件要求，且满足服务要求的，可以按照本谈判公告规定的时间、地点进行领取谈判磋商文件及报名领取谈判磋商文件。

报名时请携带：持谈判公告；②单位介绍信原件（或授权委托书原件）、有效身份证（复印件盖鲜章）；③营业执照副本复印件（复印件请加盖单位公章）、安全生产许可证（如有，复印件请加盖单位公章）。④资质证书复印件（如有，复印件请加盖单位公章）

本项目投标人的资格条件要求在谈判时进行审查。要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参加谈判或成交资格被取消。

8.联系方式：

谈判磋商单位：雅安市市政建设工程有限公司

地  址：雅安市雨城区和兴街1号

电  话：18808358589

联系人：秦先生

- 谈判磋商文件

- 适用范围

- 1.1本谈判磋商文件仅适用于本次“谈判公告”中所叙述的项目。

- 1.2本谈判磋商文件解释权属雅安市市政建设工程有限公司。

- 2.项目名称、内容、要求

2.1项目名称：汉源县唐富物流园区基础设施项目二期（一标段）挡防工程劳务分包

2.2项目内容：唐富物流园区基础设施项目二期（一标段）挡防工程

2.3招标工程量清单见附件。

3.工期、质量：

3.1工期：180日历天

3.2质量：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准。

3.3技术要求：

3.3.1 本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范。

3.3.2执行国家现行的施工、质量检测及验收规范。

3.3.3依照设计文件的要求，本招标工程项目的施工、材料、设备须达到现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行工程建设标准和规范的要求。

4.条件要求：

4.1资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力，一般纳税人资格或者小规模纳税人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件.

4.2资质条件

（1）企业具备相关劳务分包的经营范围或资质。

4.3其他条件

（1）投标人现场请带上手持件（单位介绍信原件（或授权委托书原件）、有效身份证（复印件盖鲜章）；营业执照副本复印件（复印件请加盖单位公章））。

（2）本项目为一轮谈判两轮报价，不接受联合体参加谈判。

- 控制价：

| 汉源县唐富物流园区二期一标段挡防工程劳务分包清单控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 不税单价（元） | 含税单价（元） | 合计 | 主要施工内容描述 | 备注 |
| 一 | 挡防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C25片石挡墙（衡重式、仰斜式） | m3 | 17627.4 | 143 | 147.29 | 2596339.75 | 承包范围：图纸范围内所有片石混凝土挡墙。 甲供材料：混凝土、片石 承包内容：基槽开挖及回填、模板安装、片石的抛投、混凝土浇筑、振捣、泄水孔的安装及处理、沉降缝的处理、跑冒漏料处理、柱模板脚封堵、结构面清平找面、养护、缺陷处理、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。如因混凝土用量大于图纸用量，超过部分在结算忠予以扣回。 |  |
| 7 | C30砼桩基冠梁 | m3 | 141.24 | 264 | 271.92 | 38405.98 | 承包范围：图纸范围内所有冠梁。 甲供材料：混凝土、钢筋 承包内容：基槽开挖及回填、支架搭设、模板安装、混凝土浇筑、振捣、沉降缝的处理、缺陷处理、跑冒漏料处理、结构面清平找面、养护、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、钢筋制安、二次转运、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 8 | 灌注桩钻孔 | m | 512 | 935 | 963.05 | 493081.60 | 承包范围：图纸范围内所有桩机。 甲供材料：混凝土、钢筋、声测管 承包内容：乙方负责桩基设备，土方开挖及回填、泥浆外运、吊车、埋设钢护筒，成孔，清孔，钢筋笼制安、二次运输、混凝土灌注、缺陷处理、破桩头，协助检桩、转场、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以延米计算（实际完成量不能超过图纸工程量）。 |  |
| 9 | 混凝土桩板墙 | m3 | 222.22 | 594 | 611.82 | 135958.64 | 承包范围：图纸范围内所有桩板墙。 甲供材料：混凝土、钢筋 承包内容：基槽开挖及回填、模板安装、支架搭设、混凝土浇筑、振捣、沉降缝、变形缝、缺陷的处理、跑冒漏料处理、结构面清平找面、养护、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、钢筋制安、二次转运、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 10 | 护面墙 | m3 | 2111.3 | 132 | 135.96 | 287052.35 | 承包范围：图纸范围内所有护面墙。 甲供材料：砂、水泥、片石 承包内容：基槽开挖及回填、二次转运、人工砌筑、勾缝、压顶、缺陷处理、支架搭设、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 11 | 浆砌挡墙恢复 | m3 | 615 | 132 | 135.96 | 83615.40 | 承包范围：图纸范围内所有浆砌挡墙。 甲供材料：砂、水泥、片石 承包内容：基槽开挖及回填、二次转运、人工砌筑、勾缝、压顶、缺陷处理、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 12 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 224.4 | 33 | 33.99 | 7627.36 | 承包范围：图纸范围内所有水泥砂浆抹面。 甲供材料：砂、水泥 承包内容：材料二次转运、缺陷处理、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以平方米计算。 | 现场实际情况是需要抹灰三次：第一次4cm,第二次2cm ,第三次找平（现场情况无平面） |
| 13 | 改渠工程钢筋混凝土 | m3 | 266.76 | 242 | 249.26 | 66492.60 | 承包范围：图纸范围内所有改渠钢筋混凝土工程。 甲供材料：混凝土、钢筋 承包内容：基槽开挖及回填、模板安装、支架安装、混凝土浇筑、振捣、沉降缝的处理、跑冒漏料处理、结构面清平找面、养护、缺陷处理、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、钢筋制安、二次转运、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以混凝土完成立方米计算。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3708573.67 |  |  |

6.报价方式：

1、投标人报价为含税价，增值税率为3%的增值税专用发票。

- 2、认可本投标单价，投标人应已充分了解项目现场位置、情况、道路交通、储存空间、装卸限制、垂直运输、安全防护、交通疏导等费用及任何其它影响报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔将不予被批准。工程量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量以验收工程量为准，不再额外增加其他费用。

- 3.服务期内单价不得高于投标时最终报价。

7.其他服务要求：

7.1技术要求：

（1）符合国家相关法律、法规、规章及技术标准和规范要求，行业相关要求；

7.2要求投标人公开、公平、公正参与本次招标（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，市政公司将按照下列规定处理投标方：

（1）中标的，中标无效，中标后无法律规定事由放弃中标的，按照招标金额的2%作为补偿金（若参与投标则视为接受此条件）。已签订合同的，市政公司有权解除合同，按照招标金额的2%作为补偿金，还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时市政公司可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成市政公司的一切经济及商业损失）

（2）其他违规方向市政公司按照招标金额的2%支付补偿金。

（3）市政有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。

7.3 有下列情形之一的，视为恶意扰乱招采纪律，公司有权将其纳入城投集团黑名单，禁止其参与城投及下属公司所有招采活动并不再合作：

（1）有7.3所述情形的；

（2）投标单位含税单价或总价报价高于控制价等恶意报价的；

（3）其他破坏招采纪律或导致招采工作开展混乱、受阻等情形的。

8.有以下条款情况之一者，视为废标：

（1）法人代表或法人授权代表未出席开标现场；

（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的谈判；

（3）谈判文件不按内容填写或不按规定签字、盖章；

（4）谈判文件的应答不满足谈判磋商文件条款要求；

（5）谈判单位含税报价的单项价格或者总价超出控制价的；

（6）谈判单位的资质不符合谈判磋商文件“谈判磋商资格证明”要求；

（7）谈判单位谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有业主单位无法接受的条件。

9.投标人提供的谈判磋商文件包括：

- （1）谈判磋商响应函

- （2）报价函

（3）谈判磋商资格证明

（4）法定代表人身份证明（第9.（4）、9.（5）条满足任意一条，提供即可）

（5）法定代表人授权书委托书（第9.（4）、9.（5）条满足任意一条，提供即可）

（6）已标价材料清单

10.格式、装订

- 10.1竞争性文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以A4幅面书写或打印并装订，文件一式两份，一正一副，谈判磋商文件应由法定代表人或经其正式授权的代理人在“谈判磋商文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本文件封面标明项目名称、投标人名称。

- 10.2 谈判磋商文件应密封并加盖投标人公章

- 10.3本谈判必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加，不得委派其他人员参加，若有发现均按中途退标处理。

11.评标方法

11.1 评标原则

（1）公平、公正地对待所有合格的谈判单位；

（2）评标必须以谈判磋商文件中各项规定条件为准。

11.2 评定组织及职责

（1）由谈判单位按有关规定组成评标委员会，评委人数为不少于3人的单数；

（2）评标委员会独立开展工作，负责评定所有谈判文件，并结合谈判情况推荐中标单位。

（3）评标委员会首先对投标单位进行资格审查，确定实质性响应谈判文件后，对谈判单位进行评价和比较，并根据项目实际情况与投标单位进行谈判，最终结果以全体评标委员会和投标单位谈判达成一致为准。

11.3无效评定

凡出现以下情况的谈判文件将被视为无效，不进入技术评议及综合打分：

（1）谈判单位未能通过资格审查的；

（2）在评标过程中，谈判单位有企图影响评委行为的；

（3）评委会认定谈判价格明显不合理或低于成本价的；

（4）评委会认定的其他严重违法情况。

11.4评标方法

本次谈判磋商的评标采用合理低价法，首先根据谈判文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的谈判文件才能进入报价评议。

根据本项目谈判文件合理低价中标的要求，按报价自低向高次序排出评标结果排序。

11.5纪律和监督

11.5.1对招标人的纪律要求

组织部门、评审成员及监督人员不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

11.5.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.5.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得违反谈判磋商（招标）文件实质性内容进行谈判和评标。

11.5.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5.5监督人职责

监督人发现组织人员、评审人员等与评标活动有关的工作人员违反程序、违反上述要求或有失公平行为的，应现场予以制止并纠正。

11.5.6投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投公司监督部门投诉。

12.谈判磋商文件的递交

12.1谈判申请文件送达截止时间：2023年 5月23日下午  15  时。

12.2谈判申请文件送达地点：雅安市市政建设工程有限公司1楼开标室（雅安市雨城区和兴街1号）

12.3谈判时间：2023年5月23下午  15  时。

12.4 联系方式

联系人：秦先生

电  话：18808358589

3

- 附件1：（根据项目情况调整相关格式及表格）

谈判磋商文件

（投标）

项目名称：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年   月    日

- 附件2:

谈判磋商响应函

雅安市市政建设工程有限公司：

根据贵公司发布的“         项目”的谈判邀请函，我公司经研究，决定参与本

次谈判，并提交下述文件    份。

- （1）谈判磋商响应函

- （2）报价函

（3）谈判磋商资格证明

（4）法定代表人身份证明（第（4）、（5）条满足任意一条，提供即可）

（5）法定代表人授权书委托书（第（4）、（5）条满足任意一条，提供即可）

（6）已标价报价清单

(7)项目管理机构组成表

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按谈判磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部谈判磋商文件，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵中心可能要求的与谈判有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司同意所递交的谈判磋商文件在规定的谈判之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

（注意：谈判磋商响应函应装订入竞争性文件中用于谈判小组审查）

公司名称（加盖公章）：                  法定代表人或其代理人签字：

年     月     日

- 附件3： 报价函

报价函

__________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）谈判磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____拾（亿）_____亿_____仟（万）_____佰（万）_____拾（万）_____万_____仟_____佰_____拾_____元（¥________）为含税投标总报价（其中安全文明施工费       元，规费          元），工期________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

（3）我方承诺按照文件及合同规定向你方递交履约担保。

4．____________________________（其他补充说明、税率）。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

说明：

- 此表必须装入报价文件中。

- 此报价函附件为已标价材料清单（附件9）。

- 附件4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系            （投标人名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明，

附：法定代表人身份证复印件

（注意：适用于法人投标，应装订入谈判磋商文件中用于谈判小组审查）

公司名称（盖章）：

日    期：

附件4：

授权委托书

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            竞争性谈谈判投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托人投标，应装订入谈判磋商文件中用于谈判小组审查）

- 附件5：

资格证明文件

雅安市市政建设工程有限公司：

贵公司组织的                   （项目名称）谈判磋商，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 具有独立承担民事责任的能力{提供营业执照副本复印件，盖单位章（①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③具有独立法人资格）}；税务登记证（国、地税，未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章；组织机构代码证（未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章。

- 满足本项目资质要求。

- 具备良好商业信誉的证明材料。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6.参加本次谈判磋商前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

（注意：资格证明文件应装订入谈判磋商文件中用于谈判小组资格审查，上述3-6项可提供承诺函。）

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

- 附件6：

二次报价函

__________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）谈判磋商文件的全部内容，愿意以人民币¥         为投标含税总报价，实行单价包干，供货期________日历天，按合同约定实施和完成供货，保证供货过程不出现任何缺陷，供货材料质量达到______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺按照文件及合同规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

4．_______________________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

说明:

- 此表不需装入谈判磋商文件中，请务必自备2-3份签字、盖章后备用。

2） 此报价函附件为已标价报价清单（附件9）。

- 附件7：

### 谈判单位基本情况介绍（后附营业执照复印件，盖投标人章、资质证书复印件，盖投标人章、安全许可证复印件，盖投标人章）

| 单位名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 业务电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司介绍 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

- 附件8：

承诺函

致（谈判单位名称）：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足关于一下的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本谈判磋商项目前期咨询论证，不属于禁止参加谈判的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

注：

1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

附件9：

材料报价清单（参考招标工程量清单）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 身份证号码： |  |  |  |  |  | 手机号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号码： |  |  |  |  |  | 手机号： |  |
| 日期： | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |

| 汉源县唐富物流园区二期一标段 挡防工程劳务分包报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 不税单价（元） | 含税单价（元） | 合计 | 主要施工内容描述 | 备注 |
| 一 | 挡防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C25片石挡墙（衡重式、仰斜式） | m3 | 17627.4 |  |  |  | 承包范围：图纸范围内所有片石混凝土挡墙。 甲供材料：混凝土、片石 承包内容：基槽开挖及回填、模板安装、片石的抛投、混凝土浇筑、振捣、泄水孔的安装及处理、沉降缝的处理、跑冒漏料处理、柱模板脚封堵、结构面清平找面、养护、缺陷处理、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。如因混凝土用量大于图纸用量，超过部分在结算忠予以扣回。 |  |
| 7 | C30砼桩基冠梁 | m3 | 141.24 |  |  |  | 承包范围：图纸范围内所有冠梁。 甲供材料：混凝土、钢筋 承包内容：基槽开挖及回填、支架搭设、模板安装、混凝土浇筑、振捣、沉降缝的处理、缺陷处理、跑冒漏料处理、结构面清平找面、养护、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、钢筋制安、二次转运、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 8 | 灌注桩钻孔 | m | 512 |  |  |  | 承包范围：图纸范围内所有桩机。 甲供材料：混凝土、钢筋、声测管 承包内容：乙方负责桩基设备，土方开挖及回填、泥浆外运、吊车、埋设钢护筒，成孔，清孔，钢筋笼制安、二次运输、混凝土灌注、缺陷处理、破桩头，协助检桩、转场、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以延米计算（实际完成量不能超过图纸工程量）。 |  |
| 9 | 混凝土桩板墙 | m3 | 222.22 |  |  |  | 承包范围：图纸范围内所有桩板墙。 甲供材料：混凝土、钢筋 承包内容：基槽开挖及回填、模板安装、支架搭设、混凝土浇筑、振捣、沉降缝、变形缝、缺陷的处理、跑冒漏料处理、结构面清平找面、养护、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、钢筋制安、二次转运、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 10 | 护面墙 | m3 | 2111.3 |  |  |  | 承包范围：图纸范围内所有护面墙。 甲供材料：砂、水泥、片石 承包内容：基槽开挖及回填、二次转运、人工砌筑、勾缝、压顶、缺陷处理、支架搭设、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 11 | 浆砌挡墙恢复 | m3 | 615 |  |  |  | 承包范围：图纸范围内所有浆砌挡墙。 甲供材料：砂、水泥、片石 承包内容：基槽开挖及回填、二次转运、人工砌筑、勾缝、压顶、缺陷处理、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以立方米计算。 |  |
| 12 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 224.4 |  |  |  | 承包范围：图纸范围内所有水泥砂浆抹面。 甲供材料：砂、水泥 承包内容：材料二次转运、缺陷处理、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以平方米计算。 | 现场实际情况是需要抹灰三次：第一次4cm,第二次2cm ,第三次找平（现场情况无平面） |
| 13 | 改渠工程钢筋混凝土 | m3 | 266.76 |  |  |  | 承包范围：图纸范围内所有改渠钢筋混凝土工程。 甲供材料：混凝土、钢筋 承包内容：基槽开挖及回填、模板安装、支架安装、混凝土浇筑、振捣、沉降缝的处理、跑冒漏料处理、结构面清平找面、养护、缺陷处理、配合同条件试块制作、二次结构面凿毛处理及出场车辆的清洗、含人工清底、混凝土浇筑滑槽制安、钢筋制安、二次转运、三级配电箱、防水电缆、发电机、施工机具、工具等。 结算方式：按设计图纸和实际完成量以混凝土完成立方米计算。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、投标人报价为含税价，增值税率为3%的增值税专用发票。

- 2、认可本投标单价，投标人应已充分了解项目现场位置、情况、道路交通、储存空间、装卸限制、垂直运输、安全防护、交通疏导等费用及任何其它影响报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔将不予被批准。工程量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量以验收工程量为准，不再额外增加其他费用。

- 3.服务期内单价不得高于投标时最终报价。