谈判磋商文件

项目名称：2023年8月-2024年7月雅安城投供应链有限公司水泥稳定碎石采购

- 采 购 人：雅安城投供应链有限公司

二零二三年八月

目   录

第一章 谈判磋商公告	3

第二章 谈判磋商须知	8

第三章 谈判磋商文件	10

第四章 谈判磋商文件（投标）格式要求	20

一、谈判磋商响应函	16

二、谈判磋商资格证明	18

三、谈判磋商单位基本情况介绍	19

四、承诺函	20

五、法定代表人身份证明	21

六、授权委托书	22

七、付款响应表	23

八、报价表（第一次）	25

九、相关业绩证明	26

十、采购人认为应该提供的其他资料	32

- 第一章  谈判磋商公告

我公司拟对2023年8月-2024年7月雅安城投供应链有限公司水泥稳定碎石采购进行谈判磋商。采购人根据谈判磋商结果确定1-3家中选供应商。凡具备相应的经营范围，遵守中国有关法律、法规，具有良好的服务信誉及服务能力的单位诚邀参加。

- 项目名称：2023年8月-2024年7月雅安城投供应链有限公司水泥稳定碎石采购

- 项目内容：水泥稳定碎石采购

- 项目地址：雨城区、经开区、名山区

- 采购数量：详见报价表

- 采购周期：12个月。以采购人通知时间为准(具体以项目实际进度为准)

- 交货时间：接到采购人书面发货单后按要求及时供货。

- 7.质量标准：满足水泥稳定碎石基层和底基层采用的原材料及混合料设计要求，提供原材料的检测报告、生产配合比。具体要求如下：

- 7.1水泥

采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥，不得采用早强水泥或变质水泥，初凝时间应大于3小时，终凝时间应大于6小时且小于10小时。可在水泥稳定材料中参加缓凝剂，但应对混合料进行试验验证，缓凝剂指标要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30）的规定。

7.2水

符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5794）的饮用水可直接作为拌和与养生用水，拌和使用的非饮用水应进行水质检验，技术要求应符合下表规定。

非饮用水技术要求

| 试验项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | ≥4.5 | JCJ 63 |
| Cl-含量（mg/L） | ≤3500 |  |
| S含量（mg/L） | ≤2700 |  |
| 碱含量（mg/L） | ≤1500 |  |
| 可溶物含量（mg/L） | ≤10000 |  |
| 不溶物含量（mg/L） | ≤5000 |  |
| 其他杂质 | 不应有漂浮的油脂和泡沫及明显的颜色和异味 |  |

7.3粗集料

应采用洁净、坚硬的卵石（卵石粒径应大于5cm）或花岗岩，用大型联合碎石机（反击破或冲击破）轧制碎石，技术要求应符合下表规定。

粗集料技术要求

| 试验项目 | 层位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压碎值（％） | 基层 | ≤30 | T 0316 |
|  | 底基层 | ≤35 |  |
| 卵碎石具有破碎面含量 | 基层 | 一个破碎面不小于70％ 两个或两个以上破碎面不小于50％ | T 0346 |

7.4细集料

应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，技术要求应符合下表规定。

细集料技术要求

| 试验项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒分析 | 满足级配要求 | T 0302 |
| 0.075mm以下材料的塑性指数 | ≤17 | T 0118 |
| 小于0.075mm的颗粒含量 | ≤15 | T 0333 |
| 有机质含量（％） | <2 | T 0336 |
| 硫酸盐含量（％） | ≤0.25 | T 0341 |

在轧制过程中应加强工艺控制，细集料规格满足下表要求。

细集料规格要求

| 规格名称 | 工程粒径（mm） | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（％） |  |  |  |  | 公称粒径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.075 |  |
| XG1 | 3～5 | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 | —— | 2.36～4.75 |
| XG2 | 0～3 | —— | 100 | 90～100 | —— | 0～15 | 0～2.36 |

7.5材料分档

为确保级配的稳定，材料分档应满足下表要求。

材料分档要求

| 层位 | 集料分档 |
| --- | --- |
| 基层 | ≥4 |
| 底基层 | ≥4 |

- 7.6混合料设计

- （1）水泥稳定碎石应按目标配合比、生产配合比的设计步骤进行混合料设计，优化级配，确定施工参数（如水泥剂量、含水量和最大干密度等）。

（2）级配

水泥稳定碎石混合料中集料的级配范围要求见下表。

基层混合料中集料的级配范围

| 通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 液限 （％） | 塑性 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 | 26.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |  |  |
| 基层或底基层 | 100 | 72～89 | 47～57 | 29～39 | 17～27 | 8～15 | 0～5 | <28 | <9 |

（3）混合料

采用7天无侧限抗压强度作为水泥稳定碎石混合料质量控制的主要指标，强度试验时，应按现场压实度标准采用静压法成型试件。水泥稳定碎石混合料7天抗压强度要求见下表。

水泥稳定碎石混合料7天抗压强度要求

| 类型 | 中、轻交通 |
| --- | --- |
| 基层 | 2.5MPa |
| 底基层 | 2.0MPa |

施工时应根据具体材料和试验确定施工配合比，设计时室内试验水泥稳定碎石基层的配合比为集料：水泥=97～95.5：3.0～4.5；水泥用量不得大于4.5%，不小于3%；混合料七天龄期的浸水无侧限抗压强度应不低于上表对基层强度的要求，此抗压强度要求为设计值，为避免混合料离散性过大，考虑95%的保证率系数后，基层强度偏高，要求偏差系数宜控制在10%以内。

施工时应根据具体材料和试验确定施工配合比，设计时室内试验水泥稳定碎石底基层的配合比为集料：水泥=97～96：3～4；但水泥用量不得超过4%，不小于3%；混合料七天龄期的浸水无侧限抗压强度应不低于上表对底基层的强度要求，此抗压强度要求为设计值，为避免混合料离散性过大，考虑95%的保证率系数后，底基层强度偏高，要求偏差系数宜控制在10%以内。

（4）压实度

确定无机结合料稳定材料最大干密度指标时宜采用振动压实方法，也可采用重型击实方法。如采用重型击实方法，应将室内重型击实试验法确定的最大干密度乘以1.03系数作为压实度评价的标准密度以及强度试验静压成型的基准密度。

水泥稳定碎石压实度要求

| 类型 | 压实度 |
| --- | --- |
| 基层 | ≥97% |
| 底基层 | ≥96% |

施工前应根据现场所备材料，进行配合比设计，在满足设计强度的基础上，通过采取限制水泥用量及适当增加粗集料和控制细集料用量调整混合料级配来尽量减少半刚性材料裂缝的产生。

- ★8. 谈判申请人参加本次采购活动应具备下列要求

- 8.1资质要求：

- 谈判申请人应是经国家工商行政管理部门登记注册，并具有完成本项目供货能力的具有独立的法人资格并持有合法有效的营业执照；经营范围包含建筑材料销售等范围。

- 8.2财务要求：

- 谈判申请人应有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供相应承诺函。

- 8.3信誉要求：

- 谈判申请人应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供相应承诺函。

9.其他要求：

(1）应该提交的其他资料（例如质量管理体系证书、产品合格证、环保节能证书、企业产品宣传册、企业图文介绍等）

(2)本次采购不允许联合体参加。

10.领取谈判磋商文件方式：

网上领取。采购文件在雅安城投公司官网（http://www.yactgs.com）及中招网（http://www.chinabidding.cn）上以公告形式发布，各供应商自行下载附件：谈判磋商文件。

11.谈判磋商文件递交截止时间：2023年 8月28日下午15：00时（北京时间）。

12.谈判磋商时间：2023年 8月 28日下午15：00 时（北京时间）。

13.谈判磋商文件递交和磋商地点：雅安城市建设投资开发有限公司一楼开标室（地址：雅安市雨城区和兴街1号）。

谈判磋商必须在谈判磋商递交截止时间前送达磋商地点。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的谈判磋商文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的谈判磋商文件。

14.联系方式：

采购人：雅安城投供应链有限公司

联系人：郑先生、汤先生

电  话：18708423583、13402875184

- 第二章  谈判磋商须知

1.费用承担：谈判申请人准备和参加谈判磋商活动发生的费用自理。

2.保密：参与谈判磋商活动的各方应对谈判磋商文件和谈判过程保密。

3.语言文字：除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

4.计量单位；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

5.采购文件的组成

本采购文件包括：

- （1）谈判磋商公告；

- （2）谈判磋商须知；

# （3）谈判磋商文件；

# （4）谈判磋商文件（投标）格式要求；

# （5）其他材料。

6.谈判小组

- 1 谈判由雅安城投供应链公司采购小组负责，总公司审计部、风控合规部派驻监督。

- 6. 2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：采购人或谈判申请人的主要负责人的近亲属。

6. 3谈判原则;谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.纪律和监督

7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对谈判申请人的纪律要求

谈判申请人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义投参加或者以其他方式弄虚作假骗取中选；谈判申请人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

7.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

7.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

8.评审方法

本项目采用经评审的最低投标价法。按供应商的报价进行评审，评审结果以合理经济性的原则，推荐不超过3名（含3名）的中选候选人并出具评审报告。采购人可在谈判小组推荐的中选候选人名单中根据中选候选人报价、产品质量、付款周期、付款比例、垫资金额、自身履约情况、项目实际采购需求等因素综合考量后，确定中选单位，达到优质采购的目的。当出现报价明显低于市场价，存在低价恶意竞争情况，谈判小组成员可对其报价是否明显低于市场价进行核实，如确实明显低于市场价，谈判小组成员可视为无效谈判磋商文件，对其否定。当出现二次报价或报价下浮比例相同时，谈判小组可根据供应商提供的业绩证明、提交的其他文件等进行评审。

9.流标：

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以流标：

9.1采购过程中，当供应商不足三家时称为流标，采购人有权进行重新采购。

9.2若通过实质性响应的供应商不足三家，谈判小组将对剩余供应商的报价是否具有竞争性进行评定，如认为其报价不具备竞争性的，则不推荐中选候选人，即流标。

9.3若谈判小组认为剩余供应商具备竞争性的，则可按照正常开标、评审程序推荐中选候选人。

10.废标：

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

10.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.2因重大变故，采购任务取消的。

11.定标：

11.1定标原则：本项目根据谈判小组推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。采购人根据中标候选人名单选择（1-3家）供应商签订采购合同并进行结算、付款。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。也可以选择重新招标。

12.采购人无需对评审过程及未中选原因做出解释。

13.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

14.中标通知书

14.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

14.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

14.3中标通知书的领取

中标结果在雅安城市建设投资开发有限公司官网（http://www.yactgs.com）公示，公示期不得少于3日。公示期结束且无异议后。请中标供应商与采购人联系。

联系人：郑先生、汤先生

电  话：18708423583、13402875184

15.签订及履行合同

15.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

15.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。

15.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

16.采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之二十。该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

17.履行合同

17.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

- 第三章  谈判磋商文件

- 适用范围

- 1.1本谈判磋商文件仅适用于本次“谈判磋商公告”中所叙述的项目。

- 1.2本谈判磋商文件解释权属雅安城投供应链有限公司。

- 2.项目名称、内容、地址

- 2.1项目名称：2023年8月-2024年7月雅安城投供应链有限公司水泥稳定碎石采购

- 2.2项目内容：水泥稳定碎石采购

- 2.3项目地址：雨城区、经开区、名山区

- 3.采购数量：详见报价表

- 4.采购周期：12个月。以采购人通知时间为准(具体以项目实际进度为准)

- 5.交货时间：接到采购人书面发货单后按要求及时供货。

- 6.质量标准：满足水泥稳定碎石基层和底基层采用的原材料及混合料设计要求，提供原材料的检测报告、生产配合比。具体要求如下：

- 6.1水泥

采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥，不得采用早强水泥或变质水泥，初凝时间应大于3小时，终凝时间应大于6小时且小于10小时。可在水泥稳定材料中参加缓凝剂，但应对混合料进行试验验证，缓凝剂指标要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30）的规定。

6.2水

符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5794）的饮用水可直接作为拌和与养生用水，拌和使用的非饮用水应进行水质检验，技术要求应符合下表规定。

非饮用水技术要求

| 试验项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | ≥4.5 | JCJ 63 |
| Cl-含量（mg/L） | ≤3500 |  |
| S含量（mg/L） | ≤2700 |  |
| 碱含量（mg/L） | ≤1500 |  |
| 可溶物含量（mg/L） | ≤10000 |  |
| 不溶物含量（mg/L） | ≤5000 |  |
| 其他杂质 | 不应有漂浮的油脂和泡沫及明显的颜色和异味 |  |

6.3粗集料

应采用洁净、坚硬的卵石（卵石粒径应大于5cm）或花岗岩，用大型联合碎石机（反击破或冲击破）轧制碎石，技术要求应符合下表规定。

粗集料技术要求

| 试验项目 | 层位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压碎值（％） | 基层 | ≤30 | T 0316 |
|  | 底基层 | ≤35 |  |
| 卵碎石具有破碎面含量 | 基层 | 一个破碎面不小于70％ 两个或两个以上破碎面不小于50％ | T 0346 |

6.4细集料

应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，技术要求应符合下表规定。

细集料技术要求

| 试验项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒分析 | 满足级配要求 | T 0302 |
| 0.075mm以下材料的塑性指数 | ≤17 | T 0118 |
| 小于0.075mm的颗粒含量 | ≤15 | T 0333 |
| 有机质含量（％） | <2 | T 0336 |
| 硫酸盐含量（％） | ≤0.25 | T 0341 |

在轧制过程中应加强工艺控制，细集料规格满足下表要求。

细集料规格要求

| 规格名称 | 工程粒径（mm） | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（％） |  |  |  |  | 公称粒径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.075 |  |
| XG1 | 3～5 | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 | —— | 2.36～4.75 |
| XG2 | 0～3 | —— | 100 | 90～100 | —— | 0～15 | 0～2.36 |

6.5材料分档

为确保级配的稳定，材料分档应满足下表要求。

材料分档要求

| 层位 | 集料分档 |
| --- | --- |
| 基层 | ≥4 |
| 底基层 | ≥4 |

- 6.6混合料设计

- （1）水泥稳定碎石应按目标配合比、生产配合比的设计步骤进行混合料设计，优化级配，确定施工参数（如水泥剂量、含水量和最大干密度等）。

（2）级配

水泥稳定碎石混合料中集料的级配范围要求见下表。

基层混合料中集料的级配范围

| 通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 液限 （％） | 塑性 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 | 26.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |  |  |
| 基层或底基层 | 100 | 72～89 | 47～57 | 29～39 | 17～27 | 8～15 | 0～5 | <28 | <9 |

（3）混合料

采用7天无侧限抗压强度作为水泥稳定碎石混合料质量控制的主要指标，强度试验时，应按现场压实度标准采用静压法成型试件。水泥稳定碎石混合料7天抗压强度要求见下表。

水泥稳定碎石混合料7天抗压强度要求

| 类型 | 中、轻交通 |
| --- | --- |
| 基层 | 2.5MPa |
| 底基层 | 2.0MPa |

施工时应根据具体材料和试验确定施工配合比，设计时室内试验水泥稳定碎石基层的配合比为集料：水泥=97～95.5：3.0～4.5；水泥用量不得大于4.5%，不小于3%；混合料七天龄期的浸水无侧限抗压强度应不低于上表对基层强度的要求，此抗压强度要求为设计值，为避免混合料离散性过大，考虑95%的保证率系数后，基层强度偏高，要求偏差系数宜控制在10%以内。

施工时应根据具体材料和试验确定施工配合比，设计时室内试验水泥稳定碎石底基层的配合比为集料：水泥=97～96：3～4；但水泥用量不得超过4%，不小于3%；混合料七天龄期的浸水无侧限抗压强度应不低于上表对底基层的强度要求，此抗压强度要求为设计值，为避免混合料离散性过大，考虑95%的保证率系数后，底基层强度偏高，要求偏差系数宜控制在10%以内。

（4）压实度

确定无机结合料稳定材料最大干密度指标时宜采用振动压实方法，也可采用重型击实方法。如采用重型击实方法，应将室内重型击实试验法确定的最大干密度乘以1.03系数作为压实度评价的标准密度以及强度试验静压成型的基准密度。

水泥稳定碎石压实度要求

| 类型 | 压实度 |
| --- | --- |
| 基层 | ≥97% |
| 底基层 | ≥96% |

施工前应根据现场所备材料，进行配合比设计，在满足设计强度的基础上，通过采取限制水泥用量及适当增加粗集料和控制细集料用量调整混合料级配来尽量减少半刚性材料裂缝的产生。

★7. 谈判申请人参加本次采购活动应具备下列资格要求

- 7.1资质要求：

- 谈判申请人应是经国家工商行政管理部门登记注册，并具有完成本项目供货能力的具有独立的法人资格并持有合法有效的营业执照；经营范围包含建筑材料销售等范围。

- 7.2财务要求：

- 谈判申请人应有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供相应承诺函。

- 7.3信誉要求：

- 谈判申请人应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供相应承诺函。

- 8.不接受列入雅安城投公司及子公司、控股公司黑名单的供应商投标。

- 9.其他要求：

- 应该提交的其他资料（例如质量管理体系证书、产品合格证、环保节能证书、企业产品宣传册、企业图文介绍等）

- 本次采购不允许联合体参加。

10.报价方式：

(1) 谈判申请人根据自身情况综合考虑，填报第一次报价表（详见附件6）。

（2）报价时：小数点后须保留2位有效数字。

（3）接受第二次报价方式。第二次报价表根据实际情况现场填写（详见附件9）。

（4）4%水泥稳定碎石不含税到场单价限价：120元/吨。5%水泥稳定碎石不含税到场单价限价：126元/吨。谈判申请人自主报价，报价不得超过不含税到场单价限价。超过不含税到场单价限价,其谈判磋商文件按无效处理。

11.谈判磋商文件中报价如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的报价应对谈判申请人具有约束力。如果谈判申请人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

12.付款方式：

（1）谈判申请人根据自身情况，自行选择付款方式（详见附件5）

- 13.知识产权（实质性要求）

（1）谈判申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由谈判申请人承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）谈判申请人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在谈判磋商文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，谈判申请人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（4）如采用谈判申请人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（5）谈判磋商文件中未明确响应的视为默认。

- ★14.谈判申请人提供的谈判磋商文件包括：

（1）谈判磋商响应函

（2）谈判磋商资格证明（营业执照等）

（3）谈判磋商单位基本情况介绍

（4）承诺函

（5）法定代表人身份证明（法定代表人参与谈判磋商）

（6）授权委托书（委托代理人参与谈判磋商）

（7）付款响应表

（8）报价表（第一次）

（9）相关业绩证明（非实质性响应）

（10）采购人认为应该提供的其他资料（非实质性响应）

★15.谈判磋商文件的印制

- 谈判磋商文件2份（正本1份、副本1份）。正本、副本内容一致。并在其封面上清楚地标明谈判磋商文件“正本”或“副本”字样、采购项目名称、采购包号及名称（如有）、谈判申请人名称。

- 文件统一用A4幅面纸印制。

- ★16.谈判磋商文件的密封和标注

- （1）谈判磋商文件必须胶装、装订成册，不得散装或者合页装订。谈判磋商文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章（每一页必须加盖公章），再行密封。

- （2）未按以上要求进行编制、签署的谈判磋商文件，采购人将拒收。

# 第四章  谈判磋商文件（投标）格式要求

注：(1)“             （盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称）。下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、项目名称、采购人名称、姓名等。

(2)谈判申请人参加谈判，可以由法定代表人亲自进行，也可由其授权委托代理人进行。

法定代表人亲自参加谈判而不授权委托代理人谈判的，应按“法定代表人身份证明”的格式和要求由谈判申请人单位出具证明，谈判申请人在编制谈判磋商文件时，应删除谈判磋商文件格式“法定代表人或其授权委托代理人：（签字）”中的“或其委托代理人”，由法定代表人签字。

授权委托代理人谈判的，应按“授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明，谈判申请人在编制谈判磋商文件时，应删除谈判文件格式“法定代表人或其授权委托代理人：       （签字）”中的“法定代表人或其”，由授权委托代理人签字。

(3)本章中与谈判申请人有关的“注”谈判申请人在编制谈判磋商申请文件时，都应保留（已删除内容除外）。

（正本/副本）

谈判磋商文件

（投标）

项目名称：2023年8月-2024年7月雅安城投供应链有限公司水泥稳定碎石采购

谈判申请人：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年   月    日

附件（1）:

谈判磋商响应函

雅安城投供应链有限公司：

根据贵公司的“             （项目名称）”的谈判磋商公告，我公司经研究，决定参与本次谈判，并提交下述实质性响应文件 1 份。

（1）谈判磋商响应函

（2）谈判磋商资格证明（营业执照等）

（3）谈判磋商单位基本情况介绍

（4）承诺函

（5）法定代表人身份证明（法定代表人参与谈判磋商）

（6）授权委托书（委托代理人参与谈判磋商）

（7）付款响应表

（8）报价表（第一次）

（9）相关业绩证明（非实质性响应）

（10）采购人认为应该提供的其他资料（非实质性响应）

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按谈判磋商内容履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部竞争要求，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵单位可能要求的与谈判有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司同意所递交的谈判磋商文件在规定的谈判之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

谈判申请人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人签字：

年     月     日

附件（2）:

谈判磋商资格证明

（提供满足采购人资格要求文件，如营业执照。）

谈判磋商单位基本情况介绍

| 单位名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 业务电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司介绍 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

谈判申请人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：      年     月      日

承诺函

致雅安城投供应链有限公司：

本公司             （公司名称）参加         （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足关于以下的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；且磋商单位的法定代表人、主要负责人未有行贿犯罪记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）我公司已详细审查全部谈判磋商文件，全部参考资料及采购人要求，我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于采购人的其他资格性条件，不属于禁止参加谈判的采购人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

注：

本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

附件（3）：

法定代表人身份证明

谈判申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （采购人名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

谈判申请人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人签字：

年     月     日

（注意：适用于法定代表人参与谈判磋商）

附件（4）：

授权委托书

本人            （姓名）系            （谈判申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            谈判磋商投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托代理人参与谈判磋商）

附件（5）

付款响应表

| 付款周期 | 季度付 |
| --- | --- |
| 付款比例 | 70%/75%/80%/85%/90%/95%/100% |
| 供货时间 | （是/否 ）满足条件 |
| 垫资承诺 | （是/否 ）满足条件 |

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

附件（6）

报价表（第一次）

| 序号 | 材料名称 | 数量 （暂定） | 单位 | 规格型号 | 不含税到场 单价限价 （元/吨） | 不含税到场 单价（元/吨） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 雨城区、 经开区、名山区 |  |  |
| 1 | 4% 水泥稳定碎石 | 1 | 吨 | 满足质量标准 | 120 |  |  | 严禁使用回收料 |
| 2 | 5% 水泥稳定碎石 | 1 | 吨 | 满足质量标准 | 126 |  |  | 严禁使用回收料 |
| 注：运输距离在主城区15公里内的，价格不作调整。超过15公里外，运费另行协商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

注：

1、所有价格用人民币表示，报价包含材料费、运输费、上下车费、利润等完成该工程所需的一切费用。（不含摊铺费）

2、数量为暂定，以实际用量为准。

3、包含但不限于以上，具体颜色、规格、型号、厚度等根据现场实际情况确定，其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求。

4、谈判申请人承诺所送产品均为合法来源，具有合法手续。

5、严禁使用回收料。

附件（7）

相关业绩证明（若有）

谈判申请人提供近三年内的水泥稳定碎石材料供应业绩证明（业绩证明须为合同复印件或中标通知书并盖章）

注：

（1）提供1-3份水泥稳定碎石材料供应业绩证明。

(2)合同涉及价格、联系人等保密信息的，谈判申请人可擦除此信息。

附件（8）

采购人认为应该提供的其他资料

如：公司简介、公司资质、售后服务……

附件（9）

报价表（第二次）

| 序号 | 材料名称 | 数量 （暂定） | 单位 | 规格型号 | 不含税到场 单价限价 （元/吨） | 不含税到场 单价（元/吨） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 雨城区、 经开区、名山区 |  |  |
| 1 | 4% 水泥稳定碎石 | 1 | 吨 | 满足质量标准 | 120 |  |  | 严禁使用回收料 |
| 2 | 5% 水泥稳定碎石 | 1 | 吨 | 满足质量标准 | 126 |  |  | 严禁使用回收料 |
| 注：运输距离在主城区15公里内的，价格不作调整。超过15公里外，运费另行协商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

注：

1、所有价格用人民币表示，报价包含材料费、运输费、上下车费、利润等完成该工程所需的一切费用。（不含摊铺费）

2、数量为暂定，以实际用量为准。

3、包含但不限于以上，具体颜色、规格、型号、厚度等根据现场实际情况确定，其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求。

4、谈判申请人承诺所送产品均为合法来源，具有合法手续。

5、严禁使用回收料。

6、此表不装订进入谈判磋商文件，请签字盖章后自行携带，根据实际情况现场填写第二次报价。